恩州环站发〔2016〕6号

关于印发《2016年恩施州国控重点污染源

监督性监测工作方案》的通知

各县市环境监测站、站机关科室：

现将《2016年恩施州国控重点污染源监督性监测工作方案》印发给你们，请认真组织落实。

恩施州环境监测站

2016年3月30日

2016年恩施州国控重点污染源

监督性监测工作方案

根据环保部办公厅《关于印发<2016年全国环境监测工作要点>和<2016年国家生态环境监测及数据共享方案>的通知》（环办监测[2016]17号）要求和《关于印发2016年国家重点监控企业名单的通知》（环办[2015]116号）所确定的我州国控重点污染源名单，我州国控重点污染源共15家。为保证2016年重点污染源监督性监测顺利完成，特制订以下工作方案。

一、重点监控企业

按照《2016年国家重点监控企业名单》，州内国控企业一共15家，其中重金属废水企业1家，废气企业5家，污水处理厂9家。企业详细情况见表1。

表1  恩施州国家重点监控企业情况一览表

| 序号 | 企业名称 | 属性 | 所在县市 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华新水泥（恩施）有限公司 | 水泥制造 | 恩施市 |
| 2 | 恩施州腾龙水泥有限责任公司 | 水泥制造 | 恩施市 |
| 3 | 来凤县金凤建材工业有限责任公司 | 水泥制造 | 来凤县 |
| 4 | 建始县泰丰水泥有限责任公司 | 水泥制造 | 建始县 |
| 5 | 华新水泥（鹤峰）民族建材有限公司 | 水泥制造 | 鹤峰县 |
| 6 | 恩施山寨皮革有限公司 | 重金属废水 | 恩施市 |
| 7 | 恩施首创水务有限公司 | 污水处理厂 | 恩施市 |
| 8 | 利川正源环保工程有限公司 | 污水处理厂 | 利川市 |
| 9 | 建始县城市污水处理厂 | 污水处理厂 | 建始县 |
| 10 | 宣恩县污水处理厂 | 污水处理厂 | 宣恩县 |
| 11 | 咸丰县污水处理厂 | 污水处理厂 | 咸丰县 |
| 12 | 来凤县污水处理厂 | 污水处理厂 | 来凤县 |
| 13 | 巴东县野三关污水处理厂 | 污水处理厂 | 野三关 |
| 14 | 鹤峰县容美镇污水处理厂 | 污水处理厂 | 鹤峰县 |
| 15 | 巴东县自来水公司污水处理分公司 | 污水处理厂 | 巴东县 |

二、监测内容

废水、废气污染物排放浓度及流量。

涉重金属企业应按照排放标准的规定监测重金属排放企业车间废气和废水排口（或车间处理设施排放口）重金属浓度以及企业总排口、雨水排放口排放的重金属。

对自动监测系统已通过环保部门验收的污染源，按自动监测设备比对监测技术的要求，开展监督性监测。

三、监测项目

重金属废水企业的监测项目执行《制革及毛皮加工水污染物排放标准》（GB30486-2013）表2的监测项目。

城镇污水处理厂的监测项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（该标准中表1和表2的19项为必测项目，表3项目为选测项目）。

废水监测项目均包括废水流量。对污水处理厂以及COD、氨氮总量减排重点环保工程及纳入年度减排计划的重点项目，要同时监测COD、氨氮的去除效率。

废气企业的监测项目执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准中的监测项目。

废气监测项目均包括流量。对二氧化硫、氮氧化物总量减排重点环保工程设施，同时监测二氧化硫、氮氧化物的去除效率。

对自动监测系统已通过环保部门验收的污染源，监测项目根据自动监测设备的项目进行调整。

四、监测频次和时间

化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物主要污染物排放监测每季度1次；季节性生产企业生产期间主要污染物每月监测1次。涉重金属企业重金属排放按照《重金属污染综合防治“十二五”规划》等的规定每两个月开展一次监督性监测。

其它监测项目原则上每半年监测1次；存在超标现象的，应加强监督性监测，适当增加监测频次。

表2   监测项目及频次

| 序号 | 监测 点位 | 项目 | 监测 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 华新水泥（恩施）有限公司 | 窑头、窑尾、煤磨机、水泥磨 | 烟温、烟速、含氧量、烟尘、二氧化硫、氮氧化物、氟化物 | ## 1次/一季度 |
| 恩施州腾龙水泥有限责任公司 |  |  |  |
| 来凤县金凤建材工业有限责任公司 |  |  |  |
| 建始县泰丰水泥有限责任公司 |  |  |  |
| 华新水泥（鹤峰）民族建材有限公司 |  |  |  |
| 恩施首创水务有限公司 | 总进水口，总出水口 | 流量、水温(℃)、pH（无量纲）、总磷、氨氮、化学需氧量 | ## 1次/一季度 |
| 利川正源环保工程有限公司 |  |  |  |
| 建始县城市污水处理厂 |  |  |  |
| 宣恩县污水处理厂 |  | 阴离子表面活性剂、色度、五日生化需氧量、总氮、六价铬、悬浮物、铅、镉、砷、总铬、汞、石油类、粪大肠菌群 | 1次/半年 |
| 咸丰县污水处理厂 |  |  |  |
| 来凤县污水处理厂 |  |  |  |
| 巴东县野三关污水处理厂 |  |  |  |
| 鹤峰县容美镇污水处理厂 |  |  |  |
| 巴东县自来水公司污水处理分公司 |  |  |  |
| 恩施山寨皮革有限公司 | 车间排放口 | 总铬、六价铬 | ## 1次/2个月 |
|  | 总排放口 | 流量、水温(℃)、pH（无量纲）、氨氮、化学需氧量、总铬 | ## 1次/2个月 |
|  |  | 色度、五日生化需氧量、总氮、总磷、氯化物、悬浮物、硫化物 | 1次/半年 |

五、质量控制与质量保障

为了确保监测数据具有代表性、可靠性、准确性，在监测中对采样、分析、报告全过程进行质控。具体措施如下：

1．采样

（1）现场采样人员均经技术培训，统一采样规范、样品保存规范和现场记录规范，均须持有环境监测上岗资格证书；

（2）统一采样器皿，存放器皿及保护剂；

（3）现场采样样品存放及运输按照有关技术规定执行；

（4）每个点位采一份全程空白。

2．样品交接

（1）采样员负责清点样品数量，样品分析类型等，并填写采样记录，由采样组组长签字认可后交大气环境监测室、水环境监测室，并填写样品交接单；

（2）大气环境监测室、水环境监测室必须明确一位样品交接员，负责样品分析项目的交接。

3．分析要求

（1）实验室化验人员严格按照样品交接流程及时领取样品分析并填写样品流转记录；

（2）实验室分析样品每批至少测定一个实验室空白值和不少于样品数10%的平行样，在实验分析过程中进行质控样、加标回收等质控措施；

（3）数据实行三级审核制度。

4．数据上报

（1）严格按照行业或地方排放标准的规定对本次监测数据进行分析评价，评价报告实行三级审核制度。

（2）监测工作完成后，原始记录经审核后报送大气环境监测室、水环境监测室在5日内编制监测报告，并报送至州环保局。

（3）季度污染源监督性监测数据和未开展监督性监测企业信息等相关资料应按要求报送至省环境监测中心站。

（4）自动监测设备比对监测报告、超标企业名单及超标信息等污染源监测信息应按规定时间报送至州环保局和省环境监测中心站。

（5）季度污染源监督性监测结果及相关信息应按照《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法》相关要求完成。

六、组织领导

污染源监督性监测工作是环境保护的重要基础性工作，是污染减排纳入社会经济发展综合评价体系、强化政府和企业责任、确保实现减排目标的重要保障。为切实组织好国控污染源监督性监测，确保监测工作质量，州站成立国控重点污染源监督性监测工作领导小组，站长任组长，站领导班子成员任副组长，科室负责人为成员的领导小组，下设办公室，由张仪同志兼任办公室主任，杨海荣、李刚、罗薇兼任副主任，并具体负责监测工作的组织协调。

七、工作要求

1.根据省、州环保行政主管部门的安排，我州国控污染源监督性监测及在线监控设备比对监测工作，全部由州站或由州站联合有关县市站完成，非国控污染源监督性监测及在线监控设备比对监测工作由各县市站完成。

2.对国控污染源企业，每季度初应向企业了解生产计划，合理安排监测工作，尽可能保证对在当季度内所有生产过的企业及污染源均能完成监督性监测及在线自动监测设备比对监测任务。要保证人力物力，确保污染源监督性监测任务按计划全面完成。

3.进一步加强对监测数据及监测报告的审核，保证监测方法及评价标准正确，现场采样记录、分析测试记录、报告编写要规范、完整。严格按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（373-2007）进行监测工作。对录入数据库的数据应加强审核把关，保证各排污口监测数据、排放标准录入正确，对于超标数据、异常数据要再次审核确认，确保上报数据准确无误。

4.各县市环保局及环境监测站应对污染源监督性监测高度重视，统筹安排，积极配合州站共同完成我州污染源监督性监测及在线监控设备比对工作。

表3  项目分析方法及保存方式

| 分析项目 | 分析方法及依据 | 方法检出限 | 仪器名称 | 《水质 样品保存和管理技术规定》 （HJ493-2009） | 水样实际保存方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温（℃） | 温度计法GB13195-91 | 0.1 | 温度计 | 现场测定 | — |
| pH（无量纲） | 玻璃电极法GB6920-86 | — | 酸度计 | 现场测定 | — |
| 色度(度) | 铂钴标准比色法GB11903-89 | — | — | 保存12h | 1-5℃暗处冷藏，可保存2天 |
| 生化需氧量 | 稀释与接种法HJ505-2009 | 0.5mg/L | — | 1-5℃暗处，可保存12h |  |
| 粪大肠菌群 | 多管发酵法 HJ/T347-2007 | 20个/L | — | 1-5℃冷藏，尽快 |  |
| 化学需氧量 | 重铬酸钾法GB11914-89 | 5 mg/L | — | 加硫酸使pH≤2,可保存2天 | — |
| 氯化物 | 硝酸银滴定法GB11896-89 | 2 mg/L | — | 1-5℃暗处，可保存30天 | — |
| 悬浮物 | 重量法GB11901-89 | 4 mg/L | 电子天平 | 1-5℃暗处，可保存14天 | — |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法GB11893-89 | 0.01 mg/L | 可见分光光度计 | 加硫酸使pH≤2,可保存1天 | — |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法HJ/535-2009 | 0.025 mg/L | 可见分光光度计 | 加硫酸使pH≤2,2-5℃可保存7天（HJ535-2009） | — |
| 总铬 | 高锰酸钾氧化-二笨碳酰二肼分光光度法GB7466-87 | 0.004 mg/L | 可见分光光度计 | 1L水样加10ml浓HNO3，可保存1个月 | — |
| 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法GB7467-87 | 0.004 mg/L | 可见分光光度计 | 加NaOH，pH8-9，可保存14天 | — |
| 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法 GB/T16489-1996 | 0.005 mg/L | 可见分光光度计 | 1L水样加NaOH至pH9，加入5%抗坏血酸5ml，饱和EDTA3ml，滴加饱和Zn(Ac)2,至胶体产生，常温避光，可保存1天。 | — |
| 石油类 | 红外分光光度法HJ637-2012 | 0.04 mg/L | 红外分光测油仪 | 加HCL使pH≤2,可保存7天 | — |
| 总氮 | 碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法HJ636-2012 | 0.05 mg/L | 紫外可见光光度计 | 加硫酸使pH≤2,可保存7天 | — |
| 铅 | 等离子体质谱法HJ700-2014 | 0.00009 mg/L | 石墨炉原子吸收仪 | 1L水样加10ml浓HNO3，可保存14天 | — |
| 镉 | 等离子体质谱法HJ700-2014 | 0.00005 mg/L | 石墨炉原子吸收仪 | 1L水样加10ml浓HNO3，可保存14天 | — |
| 汞 | 原子荧光法HJ694-2014 | 0. 00004 mg/L | 原子荧光光度计 | 1L水样加10ml浓HCL，可保存14天 | — |
| 砷 | 原子荧光法HJ694-2014 | 0.0003 mg/L | 原子荧光光度计 | 1L水样加10ml浓HNO3，可保存14天 | — |
| 二氧化硫 | 非分散红外吸收法HJ 629-2011 | 3mg/m3 | 自动烟尘测尘仪 | 现场测定 | — |
| 氮氧化物 | 非分散红外吸收法HJ692-2014 | 1.3mg/m3 | 自动烟尘测尘仪 | 现场测定 | — |
| 烟尘 | 重量法GB/T 16157--1996 | 0.1mg | 万分之一电子天平 | 滤膜筒 | — |
| 温度 | 电阻温度计法GB/T 16157--1996 | 0℃ | 自动烟尘测尘仪 | 现场测定 | — |
| 氧量 | 仪器法GB/T 16157--1996 | 1% | 自动烟尘测尘仪 | 现场测定 | — |
| 流速 | 皮托管法GB/T 16157--1996 | 5m/s | 自动烟尘测尘仪 | 现场测定 | — |
| 氟化物 | 离子选择电极法HJ/T67-2001 | 0.06mg/m3 | 离子选择电极 | 保存7天 |  |

恩施州环境监测站办公室           2016年3月31日印发